مشروع توريد شاحنة لشفط الغبار و رش المياه في مرفأ طرابلس

	     الجمهورية اللبنانية

 وزارة الأشغال العامة والنقل  

مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس 

دفتر الشـروط والمواصفات الفنية

لشراء آلية لشفط الغبار ورش المياه في مرفأ طرابلس 




	


دفتر الشـروط والمواصفات الفنية
لشراء آلية لشفط الغبار و رش المياه في مرفأ طرابلس
	الفصل الأول 
	عام ........................................................................................................
	2

	
	وصف المشروع  ......................................................................................
	2

	
	المواد العامة ............................................................................................
	2

	
	المعدات والآلات الموردة........................................................................
	2

	
	إجراء الفحوصات .....................................................................................
	2

	
	
	

	الفصل الثاني 
	المعدات والآلات المطلوبة ..................................................................
	2

	
	الشروط العامة      .................................................................................
	2

	
	مواصفات المعدات والآلات – شاحنة     ...............................................
	3

	
	
	

	
	
	


الفصل الأول: عام
وصف المشروع 
مشروع شراء وتوريد آلية لشفط الغبار و رش المياه في مرفأ طرابلس بعد التأكد والموافقة على مواصفتها وتشغيلها بالتنسيق مع الإدارة المعنية في مرفأ طرابلس. 

المواد العامة 

يجب أن تقدّم كل المواصفات الفنية والكتالوجات التابعة لها الآلية المراد شراءها إلى المشرف الموكل من قبل مرفأ طرابلس للموافقة عليها قبل توريدها. على الملتزم أن يكون على إتصال مباشر مع المورد في حال الحاجة إلى أي معلومة أو إرشادات بما خص التشغيل وقطع الغيار، وعليه أن يقدم إسم وعنوان الشركة الموردة المقترحة وماركاتها المسجلة إلى الجهة المسؤولة في مرفأ طرابلس.
المعدات والآلات الموردة 

يتوجب على الملتزم توريد شاحنة شفط الغبار و رش المياه على نفقته ومسؤوليتهِ ويُعتبر هذا الإلتزام جوهرياً في تنفيذ الصفقة. وفي حال حدوث أي خلل في التشغيل، فعلى الملتزم إستبدالها فوراً. إن شاحنة شفط الغبار و رش المياه يجب أن تكون فعّالة ومن النوعية الجيدة ومطابقة للمواصفات المحددة من قبل الإدارة في دفتر الشروط الفني هذا. على الملتزم أن يقدم للإدارة نماذج أو كتالوجات تبين المواصفات الفنية وطريقة التشغيل ومصنعية الآلية للموافقة عليها، وتكلف الإدارة فريقاً فنياً للمعاينة والموافقة على تلك النماذج أو الكتلوجات في حال تطابقها مع المعلومات الواردة في مواصفات العقد. مع العلم بأن تكون شاحنة شفط الغبار و رش المياه موافق عليه من قبل الإدارة لا تعفي الملتزم من مسؤوليته تجاه العقد.

الفصل الثاني: المعدات والآلات المطلوبة:
الشروط العامة
• في حال أثبتت الإختبارات خلال التشغيل أنّ بعض القطع الموردة غير مطابقة للمواصفات، على الملتزم وبعد طلب المشرف تبديل هذه القطع وإعادة تشغيلها من جديد على نفقــته وعلى مسؤوليته الكاملة من دون حقّ الإعتراض أو المطالبة بأيّ تعويض.

• على الملتزم القيام بالتجارب التي يطلبها المشرف للتأكد من فعالية الآلية – شاحنة شفط الغبار ورش المياه - وفقاً للمطلوب، حتى ولو كانت غير مذكورة ضمن المواصفات، وذلك على نفقته ومن دون إعتراض.

• إن الاسم التجاري لشاحنة شفط الغبار و رش المياه المبينين في الصور الموضوعة لهم في دفتر الشروط هذا، هي على سبيل المثال ويمكن للملتزم عدم الإلتزام بالإسم المذكور شرط أن يكون البديل ذات جودة وفعالية عالية ومعروفة في الأسواق وموافق عليه من قبل الإدارة المعنية في مرفأ طرابلس.
مواصفات المعدات والآلات 
على المتعهد تقديم شاحنة شفط الغبار و رش المياه - عدد 1 ووفقاً للمواصفات والأعداد المحددة من قبل الإدارة كحدٍ أدنى، وهي مؤلفة من:  
	ITEM
المتطلبات
	UNIT
وحدة
	DESCRIPTION
المواصفات
	

	Overall dimensions not less than (LxWxH)
	m
	8.5x2.5x2.9
	

	Water tank volume
	m3
	≥ 9
	

	Dust tank volume
	m3
	≥ 7
	

	GVW
	kg
	≥  16,500  Grand View Health Weight
	

	Curb weight
	
	≥ 7,500
	

	Payload
	
	≥ 9,000
	

	Wheelbase
	m
	≥ 5
	

	F/R track base
	
	1.88/1.86
	

	F/R suspension
	
	1.43/2.16
	

	Minimum Ground Clearance
	mm
	275
	

	Approach/departure angle
	°
	20/15
	

	Max speed
	km/h
	90
	

	Axle Load
	kg
	≥6,000/13,000 (Front/Rear axle)
	

	Tire specification
	9.00R20
	Number of axles
	2
	

	Steering
	Power
	Transmission
	6F&1R or 8F&1R
	

	Cab passenger
	3
	Electric System
	24V
	

	Engine model
	Type
	Cummins or equivalent
	

	
	Emission level
	Emission level/Euro 6
	

	
	Max. power
	125KW at 2,500rpm
	

	
	Max. torque
	560N.m at 1,300rpm
	

	
	Number of cylinders
	6
	

	
	Displacement
	5.9 lit
	

	
	Cylinder bore
	102 mm
	

	
	Stroke
	120 mm
	

	
	System
	Water cooled, turbocharged, after cooled, direct injection.
	

	Driving performance
	Max speed
	Km/h
	≥ 90
	

	
	Maximum grade
	°
	30
	

	
	Braking length
	m
	10
	

	
	Minimum turning diameter
	m
	19
	

	Battery
	Voltage
	(V)
	24
	

	
	Battery capacity
	(A.h)
	100x2
	

	Fuel tank
	Type
	Steel fuel tank
	

	
	Capacity
	lit
	160
	

	Gearbox
	No. of gears
	 
	 At least 6 forward gears & 1 reverse.
	

	Clutch
	Type
	Clutch
	

	
	Plate's diameter
	¢395mm
	

	
	System
	Hydraulic control with air booster, pushing.
	

	Secondary engine model
	1st Class, As requested by engineer
	5,900cc/118kw/160hp/2,500r/min.
	

	Hydraulic system
	Hydraulic oil
	L-HM46
	

	
	Tank volume
	≥ 60L
	

	
	Working pressure
	≥16MPa
	

	High-pressure clean performance
	Cleaning spray rack width
	m
	3.5
	

	
	S
	Km/h
	3-20
	

	
	Rated of pressure washing water
	Mpa
	≥10
	

	
	Clean water-rated flow
	L/min
	≥150
	

	Suction performance
	Suction width
	m
	3.5
	

	
	Sweeping efficiency
	%
	≥95
	

	
	Max suction granularity
	mm
	110
	

	
	Max cleaning ability
	㎡/h
	>70,000
	

	
	Dish brush overhang dimensions
	mm
	≥400
	

	
	Sweep speed
	km/h
	3~20
	

	Water Tank
	Volume
	M3
	≥ 9
	

	Dust tank
	Volume
	M3
	≥ 7
	

	
	Discharging door opening Angle
	°
	≥45
	

	High-pressure water system
	Type
	Plunger pump
	

	
	Model
	German or Equivalent
	

	
	System pressure
	≥10MPa
	

	
	Rotate speed
	 >1000 r/min
	

	
	Water valve type
	Hydraulic-controlled high-pressure ball valve.
	

	
	Water valve pressure
	≥ 7MPa.
	

	
	Nozzle type
	High-pressure washing type.
	

	
	Water filter
	Gauze.
	

	Water spray system
	Main parts
	Electric diaphragm pump, Water filter, and spray nozzles.
	

	Brush device
	Type
	2 sweeps in the home plate, hydraulic motor, speed adjustable, can be independently controlled, with automatic avoidance function.
	

	
	Brush diameter
	850mm
	

	
	Brush speed
	High: 110 middle: 80 low: 60.
	

	
	Brush angle
	Fore rake: 4-6°     extroversion: 4-7°.
	

	Suction plate
	Type
	Double suction mouth, hydraulic control, spring suspension.
	

	
	Diameter
	180mm
	

	Lateral jet rod
	V-type spray rod, with functions of automatic collision avoidance.
	


	cab with a sleeper, air conditioning, power steering, central locking, electric glass, ABS, multi-function steering wheel, LCD instrument,radio
	Equipment

	Cab

	
	177kw (240hp)
	Engine  power: 

	Manual, mechanical on type transmission
	
	Transmission operation:

	295/80R 22.5 tubeless tires, 6+1spare tire 
	
	Wheel & tire :

	Euro3 emission standard
	
	Auxiliary Engine:


PAGE  
المواصفات الفنيــــــة                                                                                                                                      6

