الجمهورية اللبنانية

وزارة الأشغال العامة والنقل

مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس
لائحة الأسعار
أشغال صيانة رصيف محطة الحاويات في مرفأ طرابلس
المادة 79 - تمهيد
إنّ الأسعار الواردة في لائحة الأسعار تتضمّن جميع النفقات والمقتضيات الضرورية التي تؤدّي إلى حسن سير العمل وتنفيذ الأعمال حسب أصول الصفقة وحسب الشروط العامة والخاصّة الواردة في دفتر الشروط.

إنّ الأسعار تحتوي على:

· جميع مصاريف توريد ونقل المعدات اللازمة للموقع وفقاً للمواصفات وللخرائط المرفقة. 

· جميع أتعاب اليد العاملة من إختصاصيين وفنّيين وإداريين وعمال.

· جميع مصاريف تسليم الأعمال المنجزة للمهندس المشرف وإداري المرفأ.

· كل أعمال التنفيذ والمصاريف غير المنظورة، أعمال التنظيف خاصةٔ اليد العاملة والأدوات اللازمة لرفع المناسيب ومصاريف التنظيف والإنارة والمصاريف الناتجة عن إنقطاع العمل مهما كانت الأسباب وتلك الناتجة عن نقل معدات أو أيّ أمر آخر. 

· جميع النفقات والتعويضات إلى المعنيين الناتجة عن الأضرار في حال حصولها أثناء تنفيذ الأشغال على الأشخاص والعمال وكلّ العاملين أو المارين في الورشة أو بجوارها .

· تحمّل كافة المسؤولية الناتجة عن إعاقة الحركة العامة في حال حصولها.

· هوالك وأرباح المتعهـد + المقتضيات مهما كانت.

· السعر الإفرادي لا يتضمن الضريبة على القيمة المضافة.

إن مختلف الأسعار لتنفيذ مختلف الأعمال محددة وفق لائحة الأسعار. 
إن كل سعر هو سعر وسطي سيطبق على كل الأعمال من النوع عينه مهما كان هنالك من أوضاع خاصة ويمكن أن تمر في أيّة ناحية أو في حالة خاصة خلال المشروع. إن الأسعار لها خاصية التعاقد وهي متضّمنة المصاريف المنظورة وغير المنظورة بالإضافة إلى الأرباح. 
كما إنها تأخذ بعين الإعتبار المصاعب التي تواجه التنفيذ للأعمال المتوقعة وخاصةً المصاعب الطبيعية كالرياح والأمواج والمصاعب الذاتية كإنقطاع العمل لأمدٍ طويل وتخزين المواد ومصاعب الوصول إلى الموقع وإستصدار التراخيص اللازمة من كافة المراجع وأماكن التخزين ومواقعها. 
يتضمن السعر وضع وصيانة الأوتاد ونقاط المقارنة والإحتياطات المفروضة لتلافي الحوادث وبوالص التأمين وكل الأمور الأخرى المأخوذة بعين الإعتبار. 
إن أسعار التنفيذ تأخذ بعين الإعتبار أيضاً كل المصاريف التي تتضمن التحقق وأخذ العينات والإختبارات للمواد المستعملة في التنفيذ التي يطلبها مهندس الإدارة. كما وإنه يتضمن رفع المواد الضارة والنفايات ومصاريف شهادات الإستعمال. على المتعهد أن يغطي الإدارة ضد كل حامل أي حق لبعض الطرق ذات الحق الحصري في الإستثمار. 
إن أسعار التنفيذ تأخذ بعين الإعتبار كل مسؤوليات المتعهد المحددة في الأسواق المذكورة وغير المذكورة والضرائب والرسوم والطوابع ورسوم الجمارك والإلتزامات المالية وكل الحقوق من كل الأنواع وكل المصاريف غير المنظورة، والمباشرة وغير المباشرة التي تأتي من خلال التنفيذ الكامل للأعمال ووضعها في حالة الإستلام.
المادة 80 – جدول الأسعار 
يدفع بدل مشروع أشغال صيانة رصيف محطة الحاويات في مرفأ طرابلس مع كافة المصاريف والأرباح وكل ما يلزم لتنفيذ الأعمال، ويشمل البنود التالية:

 1 - سعر تعميق المنطقة المحاذية للرصيف
يجب أن تنفّذ أعمال تعميق المنطقة المحاذية للرصيف بحسب المواقع والمناسيب المحدّدة في الخرائط أو تلك التي يقررها مهندس الإدارة. يطبق سعر التعميق أعلاه بالمتر المكعب ويتضمن الكشف تحت الماء بواسطة الغطاسين والإستعانة بأجهزة مسح تخصصية لقاع البحر بغية تحديد عمق، توزيع ونوعية المواد المترسبة على أنواعها، كالرمول والطمي على سبيل المثال لا الحصر، وحفرها بواسطة الآليات المناسبة كالونش البري و/أو البحري، الشفاطات و/أو الحفارات، ونقل ناتج الحفريات (بإستثناء المخلفات كالحديد، الإخشاب، النفايات...) في حال كانت مواصفاتها مقبولة من الإدارة إلى مكبات بحرية واقعة ضمن الأملاك العامة البحرية موافق عليها من قبل الإدارة، بحسب تعليمات المهندس المشرف وعلى أعماق تتجاوز الخمسين متر. فيما خصّ المخلفات المذكورة، يقوم المتعهد بجمعها في مناطق محددّة داخل حرم المرفأ تمهيداً لتنشيفها، حيث تنقل بعدها إلى مكبات قانونية.
فقط ................................................................................... دولار أميركي. 

2 -  سعر تنظيف حائط الرصيف 

يطبّق سعر تنظيف حائط الرصيف بالمتر المربع الواحد. يتضمن هذا السعر التوريد، النقل وإستعمال المعدات الضرورية لإنجاز عملية التنظيف الحائط المذكور من الأصفاد، الطحالب البحرية... وذلك في الأماكن المخصصة حسب الخرائط وتعليمات مهندس الإدارة. يتالف حائط الرصيف من أعمدة والواح حديدية. يتضمن السعر أيضا كافة القطع التابعة، اليد العاملة، لوازم التنفيذ، الكشف الحسي على كامل مساحة الحائط، إعداد تقرير مفصل بوضعه الحالي (مع صور وفيديو)، وتنفيذ كل ما هو ضروري لإنجاز العمل وفق الأصول الفنية. يحقّ لمهندس الإدارة رفض أيّ جزء من الحائط جرى تنظيفه لا يراه مناسبا من حيث نوعية العمل المنفذ أو لأيّ سبب آخر يراه مناسباً وعلى المتعهد إعادة عملية التنظيف على عاتقه ومسؤوليته الكاملتبن.
فقط ................................................................................... دولار أميركي. 

3 - سعر تركيب حماية كاثودية 

إن سعر تركيب الحماية الكاثودية على طول الرصيف مقطوع. يتضمن هذا السعر التوريد، النقل وإستعمال المعدات والمواد الضرورية لإنجاز عملية فك الحمايات الموجودة كافة وإستبدالها بأخرى جديدة وفق المواصفات المطلوبة وذلك في الأماكن المخصصة حسب الخرائط وتعليمات مهندس الإدارة. يتضمن السعر أيضا كافة القطع التابعة، اليد العاملة، لوازم التنفيذ، الكشف الحسي على كامل مساحة الحائط، إعداد تقرير مفصل بوضع الحمايات الموجودة (مع صور وفيديو)، وتنفيذ كل ما هو ضروري لإنجاز العمل وفق الأصول الفنية. يحقّ لمهندس الإدارة رفض أيّ حماية كاثودية جرى تركيبها لا يراها مناسبة من حيث القياس او النوعية أو لأيّ سبب آخر يراه مناسباً وعلى المتعهد إعادة عملية فكها وإستبدالها على عاتقه ومسؤوليته الكاملتبن. إن عدد الحاميات الكاثودية الواجب إستبدالها وتركيب أخرى جديدة مكانها مفصلة في المواصفات الفنية. على المتعهد الأخذ بعين الإعتبار أثناء وضعه سعره بأنه سوف يستفيد من الحمايات الموجودة التي سوف يقوم بفكها والتي تعود إليه حرية التصرف بها.
فقط ................................................................................... دولار أميركي. 

4 - سعر تأهيل المربط 

يطبّق سعر تأهيل المرابط على طول الرصيف بالوحدة. يتضمن هذا السعر التوريد، النقل وإستعمال المعدات والمواد الضرورية لإنجاز عملية التأهيل كافة كضربها بالرمل، الحف والطلاء على عدة أوجه وفق المواصفات المطلوبة وذلك في الأماكن المخصصة حسب الخرائط وتعليمات مهندس الإدارة. يتضمن السعر أيضا كافة القطع التابعة، اليد العاملة، لوازم التنفيذ، الكشف الحسي على كافة التجهيزات المطلوب تأهيلها، إعداد تقرير مفصل بوضعها الحالي (مع صور وفيديو)، وتنفيذ كل ما هو ضروري لإنجاز العمل وفق الأصول الفنية. يحقّ لمهندس الإدارة رفض أيّ تجهيزات جرى تأهيلها لا يراها مناسبة من حيث القياس أو النوعية أو لأيّ سبب آخر يراه مناسباً وعلى المتعهد إعادة عملية التأهيل على عاتقه ومسؤوليته الكاملتبن.
فقط ................................................................................... دولار أميركي. 

5 - سعر تأهيل السلم 

يطبّق سعر تأهيل السلالم على طول الرصيف بالوحدة. يتضمن هذا السعر التوريد، النقل وإستعمال المعدات والمواد الضرورية لإنجاز عملية التأهيل كافة كضربها بالرمل، الحف والطلاء على عدة أوجه وفق المواصفات المطلوبة وذلك في الأماكن المخصصة حسب الخرائط وتعليمات مهندس الإدارة. يتضمن السعر أيضا كافة القطع التابعة، اليد العاملة، لوازم التنفيذ، الكشف الحسي على كافة التجهيزات المطلوب تأهيلها، إعداد تقرير مفصل بوضعها الحالي (مع صور وفيديو)، وتنفيذ كل ما هو ضروري لإنجاز العمل وفق الأصول الفنية. يحقّ لمهندس الإدارة رفض أيّ تجهيزات جرى تأهيلها لا يراها مناسبة من حيث القياس أو النوعية أو لأيّ سبب آخر يراه مناسباً وعلى المتعهد إعادة عملية التأهيل على عاتقه ومسؤوليته الكاملتبن.
فقط ................................................................................... دولار أميركي. 

6 - سعر تأهيل حماية المآخذ المائية

يطبّق سعر تأهيل حماية المآخذ المائية على طول الرصيف بالوحدة. يتضمن هذا السعر التوريد، النقل وإستعمال المعدات والمواد الضرورية لإنجاز عملية التأهيل كافة كضربها بالرمل، الحف والطلاء على عدة أوجه وفق المواصفات المطلوبة وذلك في الأماكن المخصصة حسب الخرائط وتعليمات مهندس الإدارة. يتضمن السعر أيضا كافة القطع التابعة، اليد العاملة، لوازم التنفيذ، الكشف الحسي على كافة التجهيزات المطلوب تأهيلها، إعداد تقرير مفصل بوضعها الحالي (مع صور وفيديو)، وتنفيذ كل ما هو ضروري لإنجاز العمل وفق الأصول الفنية. 
يحقّ لمهندس الإدارة رفض أيّ تجهيزات جرى تأهيلها لا يراها مناسبة من حيث القياس أو النوعية أو لأيّ سبب آخر يراه مناسباً وعلى المتعهد إعادة عملية التأهيل على عاتقه ومسؤوليته الكاملتبن.
فقط ................................................................................... دولار أميركي. 
7 - سعر تأهيل الحلّ التمددّي

يطبّق سعر تأهيل الحلول التمددّية على طول الرصيف بالمتر الطولي. يتضمن هذا السعر التوريد، النقل وإستعمال المعدات والمواد الضرورية لإنجاز عملية التأهيل كافة وفق المواصفات المطلوبة وذلك في الأماكن المخصصة حسب الخرائط وتعليمات مهندس الإدارة. يتضمن السعر أيضا كافة القطع التابعة (Accessories) على سبيل المثال Joint Sealant - Joint Filler، اليد العاملة، لوازم التنفيذ، المصاريف غير المنظورة في التنفيذ... سوف تخضع هذه العملية في كافة مراحلها لموافقة مهندس الإشراف قبل المباشرة بالتأهيل خاصة فيما يعود لنوعية المواد المستعملة. يحقّ لمهندس الإشراف رفض أي حلّ أنجز تأهيله لا يراه مناسبا من حيث القياس أو النوعية أو لأي سبب آخر يراه مناسباً وعلى المتعهد إعادة عملية التأهيل على عاتقه ومسؤوليته الكاملتبن.
فقط ................................................................................... دولار أميركي. 

8 - سعر تركيب زاوية حديدية على حافة الرصيف

يطبّق سعر تركيب الزاوية الحديدية على حافة الرصيف بالمتر الطولي. يتضمن هذا السعر التوريد، النقل وإستعمال المعدات والمواد الضرورية لإنجاز عملية فكّ الزاوية الموجودة وإستبدالها بأخرى جديدة وفق المواصفات المطلوبة وذلك في الأماكن المخصصة حسب الخرائط وتعليمات مهندس الإدارة. يتضمن السعر أيضا كافة القطع التابعة، اليد العاملة، لوازم التنفيذ، إيبوكسي وتثبيت في الباطون الموجود، كميات الخرسانة التي من الممكن إستعمالها مع كافة المواد الخاصة (concrete additives) لإعطائها ميزات معينة كالصلابة على سبيل المثال لا الحصر، الكشف الحسي، إعداد تقرير مفصل بوضع الزاوية الموجودة (مع صور وفيديو) وبطريقة التنفيذ المقترحة، وإنجاز كل ما هو ضروري لتنفيذ العمل وفق الأصول الفنية. يحقّ لمهندس الإدارة رفض أيّ زاوية جرى تركيبها لا يراها مناسبة من حيث القياس أو النوعية أو لأيّ سبب آخر يراه مناسباً وعلى المتعهد فكها وإستبدالها على عاتقه ومسؤوليته الكاملتبن.

فقط ................................................................................... دولار أميركي. 

صــّدق
مدير مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس
  أحمد تامر
PAGE  
10
دفتر الشـروط والمواصفات الخصوصية  ST-2518 -TD-001-B   May 2025                                                                                                        
أشغال صيانة محطة الحاويات في مرفأ طرابلس

